Analiza FMEA - procedura postępowania

- Przygotuj (wydrukuj) do wypełnienia arkusz FMEA.

- Zidentyfikuj, nazwij i ponumeruj wszystkie etapy analizowanego procesu

- Wpisz te etapy do arkusza FMEA.

- Dla każdego indywidualnego etapu zidentyfikuj możliwe do wystąpienia błędy. UWAGA – możesz zidentyfikować kilka błędów na danym etapie – jeśli tak – to wpisz je!!!

- Wpisz błędy na poziomie danego etapu we właściwe miejsce w arkuszu FMEA

- Zastanów się, jakie mogą być przyczyny tych błędów. Wpisz je na poziomie danego błędu do arkusza FMEA.

- Zastanów się, jakie mogą być skutki tych błędów dla uczestnika. Wpisz je na poziomie danego błędu do arkusza FMEA.

- Wpisz do arkusza FMEA istniejące aktualnie sposoby zabezpieczania się, kontroli przed wystąpieniem zidentyfikowanego błędu; jeśli nie ma takiego sposobu, wstaw (-).

- Zastanów się, przeanalizuj, jakie może być prawdopodobieństwo P wystąpienia danego błędu w tym etapie, przy uwzględnieniu istniejących w twojej organizacji zwyczajowych zabezpieczeń; Oceniając prawdopodobieństwo skorzystaj ze wskazań zawartych w tabeli 1; Po ustaleniu poziomu P wpisz tę wartość do arkusza FMEA.

- Zastanów się, przeanalizuj, jaka może być dotkliwość D danego błędu dla uczestnika imprezy; Oceniając dotkliwość skorzystaj ze wskazań zawartych w tabeli 2; Po ustaleniu poziomu D wpisz tę wartość do arkusza FMEA.

- Zastanów się, przeanalizuj, jaka może być wykrywalność W danego błędu przez Ciebie (czy łatwo go wykryć?); Oceniając wykrywalność skorzystaj ze wskazań zawartych w tabeli 3; Po ustaleniu poziomu W wpisz tę wartość do arkusza FMEA.

- Na poziomie każdego błędu w danym etapie oblicz wskaźnik ryzyka R=PxDxW.

- Wskaż etapy i błędy obarczone największym ryzykiem.

- Dla każdego etapu i wykrytego błędu zaproponuj działania zapobiegawcze, służące zabezpieczeniu przed wystąpieniem błędu, porównując je z istniejącymi już sposobami kontroli.

- Dla każdego etapu i wykrytego błędu zaproponuj działania korygujące, służące zredukowaniu skutków błędów, jeśli się pojawią.

- Wypełnij wszystkie pozostałe rubryki w arkuszu FMEA

- Monitoruj szczególnie etapy i błędy o największym ryzyku.

Tabela 1. Prawdopodobieństwo P wystąpienia błędu

| Nieprawdopodobne | Wystąpienie błędu jest nieprawdopodobne | 1 | Mniej niż 1 / 1 000 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bardzo rzadko | Zdarza się stosunkowo mało błędów | 2 | 1 na 20 000 |
| Rzadko | Zdarza się stosunkowo mało błędów | 3 | 1 na 4 000 |
| Przeciętnie | Błąd zdarza się sporadycznie co jakiś czas | 4–6 | 1 na 1 000 1 na 400 1 na 80 |
| Często | Błąd powtarza się cyklicznie | 7–8 | 1 na 40 1 na 20 |
| Bardzo często | Błędu prawie nie da się uniknąć | 9–10 | 1 na 8 1 na 2 |

Tabela 2. Dotkliwość D błędu dla uczestnika

| Bardzo mała | Skutek minimalny, uczestnik nic nie zauważa, błąd nie ma jakiegokolwiek wpływu na warunki przebiegu procesu | 1 |
| --- | --- | --- |
| Mała | Skutek minimalny, powodujący nieznaczne utrudnienia, Zauważalne może być umiarkowane pogorszenie jakości procesu | 2-3 |
| Przeciętna | Błąd wywołuje ograniczone niezadowolenie i powoduje małe utrudnienia. Proces nie zaspokaja potrzeb lub jest źródłem uciążliwości. Uczestnik dostrzega mankamenty procesu | 4-6 |
| Duża | Pojawia się zauważalne niezadowolenie uczestnika | 7-8 |
| Bardzo duża | Duże niezadowolenie uczestnika, koszty naprawy błędu z powodu wad całości są dla nas znaczne | 9 |
| Bardzo duża | Znaczenie błędu jest bardzo duże, zagraża bezpieczeństwu uczestnika lub narusza przepisy prawa | 10 |

Tabela 3. Wykrywalność W błędu przez nas

| Bardzo wysoka | Bardzo małe prawdopodobieństwo niewykrycia błędu przed rozpoczęciem procesu | 1-2 |
| --- | --- | --- |
| Wysoka | Małe prawdopodobieństwo niewykrycia błędu przed zakończeniem procesu. Błąd ewidentny, choć nie wszystkie inne błędy są przez nas dostrzegane | 3-4 |
| Przeciętna | Prawdopodobieństwo średnie niewykrycia błędu przed zakończeniem procesu. Kontrola utrudniona. | 5-6 |
| Niska | Prawdopodobieństwo niewykrycia błędu wysokie. Ocena subiektywna w zakresie kontroli pobieżnej | 7-8 |
| Bardzo niska | Prawdopodobieństwo niewykrycia błędu wysokie. Etap nie jest kontrolowany. Błąd jest niewidoczny, trudny do wykrycia | 9-10 |